## 3.1环境的搭建与可行性测试：

下载Cmake 3.14.1安装包：https://cmake.org/download/

下载libVA 2.4.1安装包: https://github.com/intel/libva

下载FFmpeg 4.1.3 ：http://www.ffmpeg.org/download.html

下载OpenVINO 2020 R3:  https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/tools/openvino-toolkit/download.html

请务必先安装好OpenVINO toolkit

本实验默认所有安装包下载至 /home/ 目录下，且所有系统路径为系统默认路径。

本方案实验环境：

硬件：Intel® Core™ i5-7200U 2500GHzx4, HD Graphics 620 (KBL GT2), MEM: 8G DDR4

软件版本：Linux 18.04.4 LTS, OpenVINO 2020.3，FFmpeg 4.3.1, LibVA: 2.1.0, VA-API version 1.6.0

安装步骤：

#安装Cmake

cd /home/CMake/

./configure

make -j8

sudo make install

#安装libva前， 首先删除系统里的libva

echo "remove other libva"

find /usr -name "libva*" | xargs rm -rf

find /usr -name "lidrm*" | xargs rm -rf

#安装mediasdk driver的依赖 以及保证 cmake版本为3.6.0及以上、

sudo apt install autoconf libtool libdrm-dev xorg xorg-dev openbox libx11-dev libgl1-mesa-glx libgl1-mesa-dev

#安装libva

cd /home/libva/

./configure

make

sudo make install

先安装Libva的所有依赖（遵循github上libVA的依赖项安装）：

#设置libva环境变量

export LIBVA_DRIVER_NAME=iHD

export LIBVA_DRIVERS_PATH=/usr/local/lib/dri  （请务必确保media driver编译出来的iHD_drv_video.so在此路径下）

export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib:/usr/lib64:$LD_LIBRARY_PATHsudo make install

在安装好LIBVA之后，需要设置相关的环境变量

vainfo

运行

如果出现以下结果，则说明LibVA成功安装

图12：vainfo 示例图

之后我们进行FFmpeg的安装，并且需要在编译的时候链接VAAPI。

sudo apt-get update -qq && sudo apt-get -y install \

autoconf \

automake \

build-essential \

cmake \

git-core \

libass-dev \

libfreetype6-dev \

libsdl2-dev \

libtool \

libva-dev \

libvdpau-dev \

libvorbis-dev \

libxcb1-dev \

libxcb-shm0-dev \

libxcb-xfixes0-dev \

pkg-config \

texinfo \

wget \

zlib1g-dev

sudo apt-get install nasm

sudo apt-get install yasm

首先，安装FFmpeg的一些必要依赖

# cd 至安装文件夹 安装FFmpeg with VAAPI

cd /home/FFmpeg-4.1.3/

./configure  \

--disable-lzma \

--enable-pic \

--enable-nonfree\

--disable-stripping\

--enable-hwaccel=h264_vaapi

make -j8

sudo make install

make -j8

sudo make install

安装FFmpeg，并且集成VAAPI

这个值得注意的是，我们必须要带有，一定要加--disable-stripping， 如果不加此选项，FFmpeg在编译时，会使用strip去掉符号信息，导致无法进行内部步进调试。H264_vaapi则是我们要集成的项。

# 查看FFmpeg 中集成的带有vaapi字符的编解码器

FFmpeg -codecs | grep vaapi

安装完成之后我们分别查看安装是否成功

你将会看到类似如下的输出结果：

图13：VAAPI编解码器示例图

# 查看FFmpeg 中集成的带有vaapi字符的滤镜

FFmpeg -filters | grep vaapi

我们可以看到在例如h264格式下，已经成功集成了h264_VAAPI的编码器

你将会看到类似如下的输出结果：

图14：VAAPI滤镜示例图

我们知道FFmpeg本身就是一款非常好用的命令行工具，它可以直接使用命令行的相关参数，以达到视频处理的目的。当我们成功安装好FFmpeg并且将VAAPI 成功集成之后，我们可以使用命令行来测试我们的整体工作流程，也就是使用VAAPI解码，然后使用VAAPI所属的scale来进行解码之后视频的缩放等操作。

# 使用VAAPI 命令行 操作  进行解码和所发

FFmpeg -hwaccel vaapi -hwaccel_device /dev/dri/renderD128 -hwaccel_output_format vaapi -i Cars_1900.mp4 -vf ‘scale_Vaap=iw/2:ih/2 -c:v h264_vaapi -b:v 2M output.mp4’

通过命令行的方式，我们实现了将原先的视频通过VAAPI解码然后经过scale_vaapi长款缩小一半。

图15：实验视频缩放原图

可以看到下图的尺寸已经从1280x720变成了640x360。

图16：实验视频缩放结果图

如果，系统中没有安装cl/cl2（include cl.h时找不到文件），需要

apt install  opencl-clhpp-headers opencl-c-headers ocl-icd-opencl-dev

安装 cl/cl2，

#ffmpeg

set (FFMPEG_LIBS "avdevice avformat avfilter avcodec swresample swscale avutil")

set (CFLAGS "$(shell pkg-config --cflags ${FFMPEG_LIBS})" ${CFLAGS})

set (LDLIBS "$(shell pkg-config  --libs ${FFMPEG_LIBS})" ${LDLIBS})

INCLUDE_DIRECTORIES("/usr/local/include")

LINK_DIRECTORIES("/usr/local/lib")

当你完成main.cpp的代码后，修改编译的makefile使之包含ffmpeg的所有库：

备注：

- 若 编译中config.h 不能被找到，请将/ffmpeg/config.h复制至检索目录

- 我测试的环境比较简单，我直接将以上#ffmpeg这段makefile脚本，添加至OpenVINO的Cpp sample下的Cmakelist文件中进行使用，使用原先OpenVINO原生的Cmakelist文件进行编译。若没有时间进行编译文件开发的同学，也可以按照这种发现进行编译

Tips：也可以通过命令行的方式直接使用ffmpeg和openVINO，但是没有使用remoteblob会涉及到iGPu读数据时两次无用的拷贝。

# 使用VAAPI 命令行 操作  进行解码和所发

FFmpeg -hwaccel vaapi -hwaccel_device /dev/dri/renderD128 -hwaccel_output_format vaapi -i Cars_1900.mp4 -vf ‘scale_Vaap=iw/2:ih/2,detect=model=/root/intel_models/mobilenet-ssd.xml:device=GPU:nireq=2,ocv_overlay,format=nv12,hwupload’ -y -c:v h264_vaapi output.mp4’

在FFMPEG VIDEO ANALYTICS(FFVA) plugin实现了将OpenVINO™的推理功能集成于FFmpeg的filter之中，具体的项目的地址是https://github.com/VCDP/FFmpeg-patch。通过这个项目可以相对简单验证，命令行中的VAAPI缩放加上OpenVINO™推理。

图17：实验缩放结果推理图

可以看到输出图像的分辨率是640x360，并且图中的小车可以被OpenVINO™所识别，然后标记了一个绿色的方框在图像上。所以这两个小实验就证明了我们整个workload就是可以被实现的，第一部分是使用集成好VAAPI的FFmpeg进行硬解，得到裸帧数据保存在GPU的缓存中，第二部分由于命令行我们需要使用filter：hwdownload，hwupload，来移动数据从CPU移动到GPU，或者是从GPU移动到CPU,这势必会造成资源的浪费。于是我们使用source code的方式，并且借助于Remote blob的高效性，我们可以直接通过Remote blob把帧数据给到GPU中，整个程序使用C语言进行程序编写。这样的方法可以直接在GPU解码并且经过缩放之后直接将帧的缓存数据给GPU进行推理而不需要将数据拷贝回CPU做处理。